# Soundmodul Mini (C3)

Projektbeschreibung, Stand 16.10.2026, noch keine Firmware-Version

# 1. Überblick

Kompaktes Soundmodul für Motorgeräusche und Effekte in RC-Modellen auf Basis ESP32-C3 (C3FH4, 4 MB Flash). Abgeleitet von ESP32-RC-Sound V7 (v7.18), reduziert auf CRSF und wenige Sounds, damit die Sounds im internen Flash Platz haben und keine SD-Karte nötig ist.

# 2. Umfang

|  | Sound V7 | Mini |
| --- | --- | --- |
| Eingang | SBUS-Familie, CRSF, PWM, GPIO | nur CRSF (Port A), busbasiert |
| Schaltquellen | BUS, PWM, Pin, Einkanal, MKan, Dauer | BUS-Kanal Low/High, Einkanal (WM), MKan, Dauer, Aus |
| Sounds | Motor + 24 | Motor (Start/Loop/Stopp) + 4 |
| Speicher | SD-Karte | Flash (LittleFS), SD optional |
| Port B | Aus / S.Port / CRSF / HoTT / Raw | zweiter UART, ohne HoTT-Platzhalter |
| Port C | GPS (SoftwareSerial) | GPS (SoftwareSerial) |
| Varianten | V1/V2/V3 | ein Pinout je Board |
| Web-UI, OTA | ja | schlank: Sound-Upload, Einstellungen, OTA |

Motorlogik (Gasrampe, Standgas-Verzögerung, Tonhöhe folgt Gas), Lautstärke und Modus je Sound, S.Port-LiPo, GPS-Telemetrie und das WM-Adressschema werden aus V7 übernommen.

# 3. Hardware

Board ESP32-C3 (C3FH4), Verstärker MAX98357A (I2S, mono), optional microSD-Modul.

Pinout noch offen. Der C3 hat nur zwei Hardware-UARTs: Port A und B in Hardware, GPS per SoftwareSerial. Kein Serial2 vorhanden, CRSF muss auf einem beliebigen UART laufen.

# 4. Speicher

Flash-Aufteilung 4 MB: 2 × 1,25 MB Firmware (OTA) und ca. 1,3 MB für Sounds, das sind etwa 30 s bei 22,05 kHz, 16 Bit mono.

Dateinamen: start.wav, loop.wav, shut.wav, sound1.wav … sound4.wav.

# 5. Bauen

cd firmware
pio run                 # Firmware bauen
pio run -t upload       # flashen
pio run -t uploadfs     # Sounds aus firmware/data/ ins Flash

CI baut die Firmware bei jedem Push.

# 6. Projektstruktur

firmware/: PlatformIO-Projekt

hardware/: Schaltplan, PCB

docs/: Projektbeschreibung, Projektplan, später Pinout und Changelog

backups/: funktionierende Stände, nur lokal

# 7. Stand

Grundgerüst: PlatformIO-Projekt mit CI, Firmware v0.01 ohne Funktion

Code-Übernahme aus v7.18 steht noch aus

# 8. Nächste Schritte

CRSF auf die gemeinsame CRSF-Bibliothek umstellen

Board-Pinout festlegen, CRSF auf beliebigem UART statt fest Serial2

Neue Lua-Parametertabelle (Motor + 4 Sounds + Einstellungen) und schlanke Web-UI

Hardwaretest, danach v1.00

# 9. Lizenz

GPL-3.0 wie das Ursprungsprojekt (enthält Code von XTronical).